Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 8»

Педагогический совет

«Урок как средство развития личности ребенка через формирование УУД»

Методическая разработка

Квартирная электропроводка

Разработал: учитель технологии

Пузанков В.К.

2013г.

г. Муром

Тема: Квартирная  электропроводка.

Тип урока. Урок – беседа.

Вопросы урока: 1.Понятие о квартирной электропроводке);

2.Провода для прокладки электрических  сетей;

3.Защитные устройства для электрических цепей;

4.Расчет потребляемой электроэнергии.

Цели урока. Познакомить учащихся с понятием квартирной электропроводки. Дать представление о прокладки  электрических сетей внутри квартиры, уметь читать принципиальную схему электроснабжения квартиры, уметь  подсчитывать потребляемую мощность в доме. Оборудование. Учебник, плакаты.

План урока.

| № | Этап урока | Содержание (цель ) урока | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный момент | Отметить присутствующих учеников, сообщить тему урока | 2 мин. |
| 2. | Фронтальная беседа | Объявление темы, установление связи с изученным материалом | 3 мин. |
| 3. | Беседа с учащимися по теме урока | Изложение материала урока | 35 мин. |
| 4. | Обобщение нового материала | Выводы из изложенного учителем материала урока | 3 мин. |
| 5. | Сообщение домашнего задания | Разъяснить содержание домашнего задания | 2 мин. |

Вводное слово.

Строительство собственного дома, а нередко и капитальный ремонт квартиры сопряжены с работами по электроснабжению. При этом часто возникают вопросы: какую предложить электропроводку, как правильно распределить по мощности группы потребителей, как должен выглядеть электрощит и многое другое. Наиболее целесообразно, конечно, возложить решение этих вопросов на специалистов – электриков, имеющих соответствующую квалификацию. Однако настоящий хозяин если и не изготавливает все своими руками, то, по крайней мере, должен знать, что будут делать в его доме специалисты.

В начале немного о том, с чем придется иметь дело. Для прокладки электрических сетей внутри здания используют кабели и провода.

На прошлом занятии мы с вами изучали кабели и провода. Давайте вспомним, какие кабели и провода используются в нутрии здания для квартирной электропроводки.

Ответ: - медные и алюминиевые.

Вопрос: какой проводник более предпочтительней?

Ответ:  Более предпочтительны медные проводники, поскольку они устойчивы на излом, надежно соединяются между собой и имеют высокую проводимость.

Вопрос: давайте вспомним эти кабели и провода.

Ответ: ВВГ; ВРГ; ПВГ.

ПУНП; ПУГНП; ПВС; ППВ.

Вопрос: что указывается в их маркировке.

Ответ: число жил, сечение, изоляция.

Вопрос: расшифруйте маркировку кабеля ВВГ 3х1,5

Ответ: это – трехжильный кабель, каждый  проводник которого имеет сечение 1,5мм2 ( квадрат).

Обычно электромонтажный кабель имеет две жилы ( два проводника):

- фазный проводник (фаза), имеющий некоторый потенциал;

- нулевой рабочий проводник (нуль).

В домах построенных по современным технологиям и правилам, домовые электросети смонтированы на трехжильных кабелях.

Вопрос: для чего применяется третий проводник?

Ответ: третий проводник – нулевой защитный ( земля) для безопасности.

Каждая жила (проводник) в кабеле выполняет свою функцию. «нуль» и «Фаза» образуют на потребителях напряжение. «Земля» же, которая присоединяется к корпусам бытового оборудования (холодильник, стиральная машина и др.) через защитный контакт в розетке, уменьшает наведенный на корпус потенциал в случае замыкания на корпус.

Для защиты цепи от перегрева проводки и коротких замыкании применяют защитные устройства. Традиционными являются предохранители, автоматические выключатели (автоматы), устанавливаемые в электрощитках. Их номинал по току бывает различным: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А,63А.Устанавливают автоматы всегда в цепи фазного тока. Все большую популярность приобретают устройства защитного отключения (УЗО), отсоединяющие «Фазу» и «Нуль» в случае прикосновения человека к оголенным  проводам, а также при нарушениях изоляции  проводки.

Теперь разобравшись в основных понятиях, рассмотрим для примера проект электроснабжения небольшой однокомнатной квартиры, который находится перед вами. Подсчеты будем вести  ориентировочно.

На первом этапе работы определимся с той бытовой техникой, аппаратурой, приборами, а также осветительными устройствами, которые вы  будете использовать в жилище. Перед вами находится таблица «Потребляемая мощность основных бытовых приборов».

В план расстановки оборудования и прокладки электрических сетей внутри комнаты (рис.1) Вы должны,  как разумный  хозяин дома, внести те приборы и оборудование, которое считаете нужным иметь в квартире.

Время дается – 5 минут.

На втором этапе работы Вам следует разбить полученный перечень потребителей электроэнергии на группы. Это делается не только для удобства пользования и обслуживания, но и в целях равномерного распределения нагрузки на проводники. максимальные действующие токи потребителей включенные в одну группу, суммируют и на  основе этого подбирают защитное устройство (автомат или УЗО), номинал которого обычно превышает полученное значение на 20%.

Теперь нужно подобрать нужный кабель (провод). При этом следует учитывать, что сечение проводников должно соответствовать максимальной нагрузке группы потребителей.

С другой стороны, допустимая нагрузка, которую способен выдержать выбранный провод, должен быть больше номинала защитного устройства. Именно последнее должно сработать и разорвать цепь при перегрузке, чтобы защитить токопроводящие жилы от перегрева и прогорания.

Так для групп освещения обычно применяют провода с сечением токопроводящих жил не превышающих 1,5 мм2. Жилы с таким сечением рассчитаны на ток 15А. В розеточных же цепях, в свою очередь, применяют более толстые проводники.

Составим таблицу сечения проводников и  тока.

2,5мм2-21А; 4мм2-27А; 6мм2-34А; 10мм2-50А.

Однако следует учитывать, что для внутренних домовых сетей редко используют провода с жилами, имеющими сечение больше 4мм2, поскольку толстые проводники трудно монтировать.

Домашнее задание: В  заключение нужно рассчитать общую потребляемую мощность. Сложностей здесь нет. Если все приборы и устройства в вашем жилище – потребители однофазного тока то достаточно просто суммировать их потребляемую мощность. Теперь мы знаем все, чтобы оформить принципиальную схему электроснабжения квартиры (рис.2).

На этом уроке мы узнали:

- План расстановки оборудования и прокладки электрических сетей внутри квартиры.

- Имеем общее понятие, как рассчитать общую потребляемую мощность.

- Какая бывает защита от перегрузки и нагревания.

Конечно, это далеко не все, что нужно знать и уметь для того, чтобы самому браться за работу. Однако свободное владение даже этими первичными знаниями – залог вашего успешного сотрудничества с квалифицированными  специалистами.

Учитель технологии                                    Пузанков  В.К.